- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称：年产130吨鼻梁条、50吨口罩带搬迁    扩建项目

建设单位（盖章）：江阴市建柯织带有限公司

编制日期：          2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产130吨鼻梁条、50吨口罩带搬迁扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320265-89-03-949811 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 青阳镇 乡（街道） 圣杨路13号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 15 分 19.701 秒， 31 度 45 分 12.495 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料丝、绳及编织品制造（C2923） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292中其他 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备[2025]3号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） 《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7 号） 《江阴市青阳镇区控制性详细规划》（CN-QY-E、F、M基本控制单元）调整于2022年11月获江阴市人民政府批准实施 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市青阳工业集中区规划（2012~2030）环境影响报告书》于2015年通过江阴市环境保护局审批，审批文号：澄环发[2015]44号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于江阴市青阳镇圣杨路13号，根据《江阴市青阳工业集中区规划（2012~2030）环境影响报告书》，本项目位于青阳镇工业集中区东区（西起锡澄运河，东至锡澄路，北至圣杨路，南至向阳河），见附图7；根据《江阴市青阳镇区控制性详细规划》（CN-QY-E、F、M基本控制单元）调整，本项目建设用地已由RB商住混合用地调整为M2二类工业用地，见附图8；根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号）的通知，本项目位于重点工业园区（东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路），见附图9。故本项目的建设符合土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。 本项目位于江阴市青阳镇圣杨路13号，结合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》。由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地1750米，距离最近国家级生态红线保护区绮山应急备用水源地保护区13600米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市14个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到71.4%以上，45个省考以上断面水质优良比例达到57.8%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。全市PM2.5平均浓度为39微克/立方米，空气质量优良天数比率达到71.1%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此，判定为不达标区。根据《青阳镇大气整治行动方案》，通过着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战深入推进VOCs治理、推进重点行业深度治理等措施使青阳镇大气环境质量稳步提升。无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），项目受纳水体锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上限。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2022年版）等进行说明。根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于重点管控单元—江阴市青阳镇工业集中区环境管控单元内。本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-1 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目属于塑料丝、绳及编织品制造，无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，无磷、氮生产废水排放，生活污水接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目挤出环节产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过一根25米高排气筒（DA001）排放，减少挥发性有机物排放。; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号文）; 确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集，净化处理率均不低于90%，对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO 焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。; 本项目有机废气收集效率达90%及以上，处理效率达90%及以上，且采用二级活性炭吸附装置，可有效控制挥发性有机物的排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市建柯织带有限公司成立于2014年12月12日，原位于江阴市青阳镇东方菜场向北，其“年产200吨口罩带、塑料丝生产项目”环境保护自查评估报告于2017年11月6日通过江阴市项目清理领导小组办公室纳入日常环境管理（编号：12084），年产能为200吨口罩带、塑料丝，已申领固定污染源排污登记表，登记编号：913202813239642853001W。 现拟整厂搬迁至江阴市青阳镇圣杨路13号（工业集中区），利用自有厂房5288.02平方米进行产能扩建，新增拌料机、挤出机、破碎机、织带机、冷却塔、空压机等生产及辅助设备71台（套），形成年产130吨鼻梁条、50吨口罩带的能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目行业类别为塑料丝、绳及编织品制造，属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。江阴市建柯织带有限公司委托***开展本项目环境影响评价工作，接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目利用自有厂房进行建设，工程内容包括新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；建设项目产品方案见表2-1，主体工程、公用以及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 搬迁扩建前; 搬迁扩建后; 增加量. 1; 原有项目; 口罩带、塑料丝; 200吨/年; 0; -200吨/年; 4800h. 2; 本项目; 鼻梁条; 0; 130吨/年; +130吨/年; 4800h. 口罩带; 0; 50吨/年; +50吨/年; 4800h. 表2-2 建设项目主体工程、公用辅助及环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 鼻梁条生产车间; 1057.6m2; 设置拌料机、挤出机、破碎机，位于一层。. 口罩带生产车间; 1007.6m2; 设置织带机，位于五层。. 贮运工程; 办公室; 50m2; 人员办公，位于五层。. 原料及成品仓库; 3172.8m2; 室内，贮存原料、成品，位于二层、三层、四层。. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 当地自来水管网，现有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 直接排入区内雨水管网，现有. 污水管网; 10t/h; 接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，现有. 供电; 650KVA; 现有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 20m3，1个; 简单生化处理，现有. 废气; 二级活性炭吸附装置; 4000m3/h，1套; 处理挤出环节产生的有机废气，收集率90%，去除率90%，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); 厂房隔声，达标排放，新增. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 10m2; 固废分类暂存，新增. 危废仓库; 3m2; 危废分类暂存，新增. 辅助工程; 冷却塔; 1个; 用于冷却，新增. 空压机; 1个; 提供压缩空气动力，新增. 责任主体如下：雨水排放口、污水接管口、废气治理设施、一般工业固体废物贮存场以及危废仓库的责任主体均为江阴市建柯织带有限公司。 3、主要生产设备和原辅材料消耗 本项目所用塑料原材料均为正品新料，不使用废料，主要原辅料消耗表见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别; 原料名称; 状态; 年耗量（t）; 最大存储量（t）; 存储位置; 组分/规格; 来源及运输. 搬迁扩建前; 搬迁扩建后; 增减量. 原有项目; 塑料粒子; 粒状; 160; 0; -160; 0; /; /; /. 氨纶; 固体; 10; 0; -10; 0; /; /. 涤纶; 固体; 35; 0; -35; 0; /; /. 本项目; PE粒子; 粒状; 0; 114; +114; 10; 原料仓库; 聚乙烯， 25kg/袋; 国内汽运. 色母粒; 粒状; 0; 6; +6; 0.5; 颜料、树脂，25kg/袋; 国内汽运. 钢丝; 固体; 0; 10.5; +10.5; 1; 钢丝， 6kg/卷; 国内汽运. 氨纶; 固体; 0; 27; +27; 3; 聚氨基甲酸酯，1kg/卷; 国内汽运. 涤纶; 固体; 0; 27; +27; 3; 聚对苯二甲酸乙二醇酯，1kg/卷; 国内汽运. 4、主要的生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 工艺名称; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备注. 搬迁扩建前; 搬迁扩建后; 增减量. 原有项目; 编织机; /; 35; 0; -35; 国产. 挤塑机; /; 4; 0; -4; 国产. 粉碎机; /; 1; 0; -1; 国产. 本项目; 拌料机; GO-150; 0; 6; +6; 国产. 挤出机; SJ45; 0; 12; +12; 国产. 破碎机; 中瑞SJ30; 0; 1; +1; 国产. 织带机; 同兴; 0; 50; +50; 国产. 空压机; 博莱特TH-5.5; 0; 1; +1; 国产. 冷却塔; 5t/h; 0; 1; +1; 国产. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市青阳镇圣杨路13号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为无锡云天精密钢管有限公司，南侧为青祝河，西侧为江阴市莱金塑业有限公司，北侧为江阴市奕天电子新材料有限公司，距离厂界350米处为旌阳花园南区住宅，距离厂界250米处为杨庄村住宅，距离厂界200米处为刘家村住宅，距离厂界400米处为沈家村住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目利用自有厂房进行建设，厂房共有五层，具体见厂区平面布置图见附图5，具体车间平面布置图见附图4。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目搬迁扩建前后生产环节均实行二班16小时制，年有效工作日均为300天。 劳动定员：本项目搬迁扩建前劳动定员10人，本次不新增人员，故搬迁扩建后全厂劳动定员10人。 - 7、水量平衡 搬迁扩建前水平衡见下图2-1。 图2-1 搬迁扩建前水量平衡图 单位：t/a 搬迁扩建后全厂水平衡见下图2-2。 图2-2 搬迁扩建后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事鼻梁条和口罩带的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声），工艺流程图如下。 鼻梁条生产工艺流程： 图2-3 鼻梁条生产工艺流程及产污环节图 本项目塑料边角料回用工艺流程： 图2-4 本项目塑料边角料回用工艺流程及产污环节图 口罩带生产工艺流程： 图2-5 口罩带生产工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、废包装袋（S4）、二级活性炭吸附装置定期更换产生的废活性炭（S5）以及厂区生活垃圾（S6）。 - 3、本项目产污环节汇总 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1; 挤出; 非甲烷总烃; 连续; 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根25米高排气筒排放. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP、氨氮、总氮; 间断; 接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理达标后排放. 噪声; N; 拌料机、挤出机、破碎机、织带机、冷却塔以及空压机等; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1; 切割; 塑料边角料; 间断; 经破碎后回用. S2; 切割; 废钢丝; 间断; 外售综合利用. S3; 并线; 废纱线; 间断; 外售综合利用. S4; 原料包装; 废包装袋; 间断; 外售综合利用. S5; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断; 交有资质单位合理处置. S6; 生活活动; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市建柯织带有限公司成立于2014年12月12日，原位于江阴市青阳镇东方菜场向北，其“年产200吨口罩带、塑料丝生产项目”环境保护自查评估报告于2017年11月6日通过江阴市项目清理领导小组办公室纳入日常环境管理（编号：12084），年产能为200吨口罩带、塑料丝，已申领固定污染源排污登记表，登记编号：913202813239642853001W。 一、原有项目基本情况 原有项目建设、审批以及验收情况见表2-6。 表2-6 原有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 审批情况; 排污证; 验收情况. “年产200吨口罩带、塑料丝生产项目”; /; 登记编号：913202813239642853001W; 2017年11月6日通过江阴市项目清理领导小组办公室纳入日常环境管理（编号：12084）. - 原有项目工艺流程 图2-6 原有项目塑料丝生产工艺流程及产污环节图 图2-7 原有项目口罩带生产工艺流程及产污环节图 - 与本项目有关的原有污染情况 （1）废气 原有项目在挤塑环节产生的有机废气在车间内无组织排放，厂界无组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准以及2024年修改单要求（无组织排放监控浓度限值4.0 mg/m3）。 （2）废水 原有项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入锡澄运河。 （3）固体废物 原有项目固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一集中收集后处置，固废均不外排。 （4）噪声 原有项目噪声源主要为编织机、挤塑机等设备产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为优先考虑低噪声设备，在厂区内合理布局和设置于建筑物内部，对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施，经距离衰减，原有项目可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （5）总量控制指标 原有项目环评手续为建设项目环境保护自查评估报告，无总量控制指标。 四、项目地污染情况 本项目位于江阴市青阳镇圣杨路13号，利用自有厂房5288.02平方米进行建设。项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）数据。根据监测数据，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。 2、地表水 项目所在地纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），江阴市水环境水质情况如下： 2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 ①国省考断面 2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 ②饮用水水源地 江阴市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2023年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2022年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。 ③市域重点河流 2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、V类和劣V类水质断面。与2022年相比，总体水质变好，Ⅱ一Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 故根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 4、生态环境 本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 7、主要环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标 规划。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，无锡市达标规划的规划范围为：无锡市所辖全部行政区域（4627 平方公里），包括江阴、宜兴2个下辖县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴5个市辖区域。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市 PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低 PM2.5 浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘 VOCs 减排潜力，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境保护目标 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 旌阳花园南区; 120.252377; 31.756305; 居民区; 居民区，250户; 二类区; 西北; 350. 2; 杨庄村; 120.255049; 31.756150; 居民区; 居民区，30户; 二类区; 北; 250. 3; 刘家村; 120.257581; 31.755699; 居民区; 居民区，15户; 二类区; 东北; 200. 4; 沈家村; 120.260220; 31.754948; 居民区; 居民区，8户; 二类区; 东北; 400. 2、地表水环境保护目标 本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系. 距离/m; 坐标/º; 高差; 距离/m; 坐标/º. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 锡澄运河; 水质; 870; 120.246605; 31.755023; 0; 877; 120.255325; 31.753663; 有，纳污水体. 3、声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期：本项目挤出环节产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准以及2024年修改单要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-3 废气排放标准限值 排气筒编号/产污环节; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）. DA001 挤出环节; 非甲烷总烃; 60; /; 15; 4.0. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水：本项目生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，接管污水中 COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中A等级标准；处理出水中COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，处理达标后排入锡澄运河。 表3-5 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 标准; 污染物名称; 浓度（mg/L）. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中 A等级标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; pH; 6-9. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准; COD; 50. 总氮; 12. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. - 噪声： 运营期：项目所在区域为3类声环境功能区，本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表3-6 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）dB(A); 夜间（22:00~6:00）dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. - 一般工业固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目; 本项目; 以新带 老削减量; 全厂排放总量; 排放 增减量. 实际排 放量; 核定排 放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 非甲 烷总烃; /; /; 0.0397; 0.0357; 0.0040; /; 0.0040; +0.0040. 无 组 织; 非甲 烷总烃; 0.056; /; 0.0044; /; 0.0044; /; 0.0044; +0.0044. 合 计; 非甲 烷总烃; 0.056; /; 0.0441; 0.0357; 0.0084; /; 0.0084; +0.0084. 废 水; 水量; 120; /; 120; /; 120; /; 120; +120. COD; 0.054/ 0.006; /; 0.06; 0.006; 0.054/0.006; /; 0.054/0.006; +0.006. SS; 0.042/ 0.0012; /; 0.048; 0.006; 0.042/0.0012; /; 0.042/0.0012; +0.0012. 氨氮; 0.0054/0.0001; /; 0.0054; /; 0.0054/0.0001; /; 0.0054/0.0001; +0.0001. TP; 0.0010/0.0001; /; 0.0010; /; 0.0010/0.0001; /; 0.0010/0.0001; +0.0001. 总氮; 0.0084/0.0014; /; 0.0084; /; 0.0084/0.0014; /; 0.0084/0.0014; +0.0014. 固 废; 一般固废; /; /; 10.7; 10.7; /; /; 0; 0. 危险废物; /; /; 0.4; 0.4; /; /; 0; 0. 生活垃圾; /; /; 2.04; 2.04; /; /; 0; 0. 备注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目废水接管量为120t/a，接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.006t/a、氨氮0.0001t/a、总氮0.0014t/a和TP0.0001t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0012t/a，作为环保部门考核指标。 本项目新增非甲烷总烃排放总量0.0084t/a（需要平衡的总量），在青阳镇内平衡。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有自有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，且施工时间短，对周围环境影响较小。 该阶段噪声主要为机械设备的装运、安装噪声。应合理安排施工时间，选用低噪声设备，室内施工、建筑隔声，减少对周围环境声环境的影响。 该阶段废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，该阶段废水排放量较小，纳入厂区的市政污水管网，对地表水环境影响较小。 该阶段产生的固体废物主要为各类包装袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或外售，生活垃圾将委托环卫部门定期清运。因此，不会对周围环境产生较大影响。 综上，该项目施工期应采取各项污染防治措施，随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气主要为挤出环节产生的挥发性有机废气，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）以及2024年修改单要求，本项目使用塑料粒子为PE塑料粒子、色母粒，故挥发性有机废气以非甲烷总烃计。 废气产生及排放情况 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源产生点; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 年运行时间（h）; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 挤出环节; 4000; 非甲烷总烃; 2.07; 0.0083; 0.0397; 二级活性炭吸附装置; 90; 0.207; 0.0008; 0.0040; 4800; 25; DA001. 表4-2 排放口基本情况 编号; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气出口温度. 经度; 纬度. 单位; /; /; m; m; m; m/s; ℃. DA001; 120.255280º; 31.753544º; 0; 25; 0.3; 15.72; 25. 有组织排放达标性分析： 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放方式; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 非甲烷总烃; DA001; 0.207; 0.0008; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准以及2024年修改单要求; 60; /; 达标. 无组织排放达标性分析： 表4-4 无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0044; 1057.6; 20. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使无组织排放源排放的非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准以及2024年修改单要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 （2） 卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以整个生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0009; 2.0; 18.35; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.011; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，因非甲烷总烃包含多种挥发性有机成分，故卫生防护距离提级为100米，故确定该项目以生产车间为界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 - 废气处理装置技术及经济可行性分析 本项目挤出环节产生的非甲烷总烃收集后经二级活性炭吸附装置处理，通过一根25m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中附录 A 中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，二级活性炭吸附是可行技术。 综上所述，经上述措施处理后，建设项目废气对环境空气质量影响较小，建设项目废气处理措施技术经济可行。 - 非正常排放情况 结合工程分析，本次评价主要考虑二级活性炭吸附装置故障，直接排放的废气对环境可能造成影响。一般情况下，建设单位可在15min内发现状况并进行停产检修，非正常排放持续时间为15min，年发生频次为2次，年排放时间0.5h。 表4-6 非正常情况环境影响分析 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 非正常排放速率/（kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 检修、操作不正常：处理设备故障; 非甲烷总烃; 2.07; 0.0083; 0.25; 2; 立即停产，及时修复废气处理设备. 为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作： a平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （5）大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业62塑料制品业292”，为登记管理，大气环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）制定。 （6）环境影响分析 本项目挤出环节产生的非甲烷总烃收集后经二级活性炭吸附装置处理，通过一根25m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准以及2024年修改单要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中厂区内VOCs无组织排放限值。本项目周围卫生防护距离范围内无环境敏感目标，因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制度实施，项目不进行地面冲洗，无冲洗废水产生，本项目生活污水产生量为120t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，尾水中COD、总氮达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锡澄运河。 表4-7 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物名称; 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 120; COD; 500; 0.06; 化粪池; 450; 0.054; 50; 0.006; 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司处理达标后排入锡澄运河. SS; 400; 0.048; 350; 0.042; 10; 0.0012. NH3-N; 45; 0.0054; 45; 0.0054; 1.0; 0.0001. TP; 8; 0.0010; 8; 0.0010; 0.2; 0.0001. TN; 70; 0.0084; 70; 0.0084; 12; 0.0014. 对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市城南污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为拌料机、挤出机、破碎机、织带机、空压机以及风机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④风机采用隔音罩进行降噪，并在隔音罩内使用隔音材料，使风机工作过程中发出的噪音被有效的隔绝掉；并采用减振器、减震垫或者是减振支架等，一方面可以防止风机在工作的过程当中出现振动噪音，另一方面可以从传播途径处减少噪音；⑤加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附近，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经上述措施后可降噪25dB(A)。经预测，厂界可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为废包装袋、塑料边角料、废钢丝、废纱线、废活性炭以及生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-8。 表4-8 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装袋; 原料包装; 固; 塑料; 0.2; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 塑料边角料; 切割; 固; 塑料; 6. 3; 废钢丝; 切割; 固; 钢; 0.5. 4; 废纱线; 并线; 固; 氨纶、涤纶; 4. 5; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 0.4. 6; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 2.04. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-9。 表4-9 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废包装袋; 一般工业固废; 原料包装; 固; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》（2024年）; -; SW17; 900-003-S17; 0.2. 2; 塑料边角料; 切割; 固; 塑料; -; SW17; 900-003-S17; 6. 3; 废钢丝; 切割; 固; 钢; -; SW17; 900-001-S17; 0.5. 4; 废纱线; 并线; 固; 氨纶、涤纶; -; SW17; 900-007-S17; 4. 5; 废活性炭; 危险废物; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 《国家危险废物名录》（2025年）; T; HW49; 900-039-49; 0.4. 6; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; SW64; 900-099-S64; 2.04. 工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置采取的污染防治措施等相关情况，见表4-10。 表4-10 危险废物汇总表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 最大贮存量（t/a）; 占地面积（m2）; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.4; 二级活性炭吸附装置; 固; 活性炭; 83d; T; 0.2; 3; 贮存于危废仓库3m2. 固体废物利用处置方式见表4-11。 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装袋; 原料包装; 一般固废; 900-003-S17; 0.2; 收集外售; /. 2; 塑料边角料; 切割; 900-003-S17; 6; 回用于生产; /. 3; 废钢丝; 切割; 900-001-S17; 0.5; 收集外售; /. 4; 废纱线; 并线; 900-007-S17; 4; 收集外售; /. 5; 废活性炭; 二级活性炭吸附装置; 危险废物; 900-039-49; 0.4; 委托处置; 有资质单位处置. 6; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.04; 统一处置; 环卫部门. （2）固废的安全贮存技术要求 a、一般工业固体 根据项目一般工业固废产生情况，企业建设一般工业固体废物贮存场（10m2），安全贮存技术要求如下： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所； ②贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。 b、危险废物 根据项目危险废物产生情况，企业建设危废仓库（3m2），根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废仓库，危废贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；本项目危险废物采取室内贮存库方式，贮存库内不同贮存分区之间采取隔离措施；贮存设施内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022 ）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。 5、土壤、地下水 本项目废气中的主要污染物为非甲烷总烃，无生产废水排放，产生的危险废物主要为废活性炭。本项目无液态原辅料以及液态危险废物产生，本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：废气通过大气沉降污染土壤。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 综上，本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目利用自有厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-12 危险物质数量与临界量比值一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 危险废物（废活性炭）; /; 0.2; 50*; 0.004. 合计; 0.004﹤1. 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1， q2， ...，qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...，Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 根据核算，比值Q小于1，风险潜势为Ⅰ。 综上所述，本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中要求严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生生产事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目在其生产基本上是安全可靠的。 8、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/挤出环节 |  | 非甲烷总烃（有组织） | 二级活性炭吸附装置 | 风量4000m3/h，收集效率达90%，处理效率达90%，达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准以及2024年修改单要求（最高允许排放浓度为60mg/m3） |
|  | 生产车间/挤出环节 |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 加强车间通风 | 非甲烷总烃达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准以及2024年修改单要求（无组织排放监控浓度限值4.0 mg/m3）和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准（特别排放限值6 mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮1.0 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.2 mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 拌料机、挤出机、破碎机、织带机、冷却塔、空压机以及风机等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65、夜间≤55） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废废包装袋、废钢丝和废纱线均外售综合利用，塑料边角料破碎后回用于生产；废活性炭委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用已建的自有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292”，为登记管理。 2、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0084t/a |  | 0.0084t/a | +0.0084t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 120t/a |  | 120t/a | +120t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 塑料边角料 |  |  |  | 6t/a |  | 6t/a | +6t/a |
|  | 废钢丝 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废纱线 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | +4t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①