江阴高新技术产业开发区管理委员会文件

澄高行审环〔2025〕10号

关于江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区

入河排污口设置的批复

江阴兴澄特种钢铁有限公司：

你单位关于江阴兴澄特种钢铁有限公司入河排污口设置的申请收悉，根据《中华人民共和国水法》有关规定及该项目排污口论证专家审查意见，对该项目作出行政许可决定如下：

一、根据有关规定及该项目排污口论证专家审查意见，在落实《报告》提出的水生态环境保护和水污染防治措施的前提下，原则同意你单位提出的江阴兴澄特种钢铁有限公司入河排污口设置方案。该入河排污口设置在大河港西岸，为工业污水排污口，具体位置位于滨江东路与大河港交汇处北侧约50米处，地理坐标为东经 120°20′9.65″，北纬31°56′47.49″，入河排污口排放方式为间断排放，排污口类型为新建（补办手续），尾水通过管道排入大河港。

二、本项目污水排放规模不得突破149.7288万立方米/年。尾水中pH、总砷、SS、石油类、挥发酚、总氰化物、氟化物、总铁、总锌、总铜排放执行GB13456-2012《钢铁工业水污染物排放标准》表2中钢铁联合企业直排排放限值，COD、氨氮、总磷、总氮排放执行DB32/1078-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表3中钢铁行业排放限值，即6mg/L≤pH≤9mg/L、COD≤40mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L、总砷≤0.5mg/L、SS≤30mg/L、石油类≤3mg/L、挥发酚≤0.5mg/L、总氰化物≤0.5mg/L、氟化物≤1.5mg/L、总铁≤10mg/L、总锌≤2.0mg/L、总铜≤0.5mg/L。

三、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，在入河排污口处设置明显的标志牌，按要求安装水量流量计和水质在线监测装置，加强排放水水量和水质监测，同时加强排污口附近水域水质监测，确保排放口达标排放，符合排污总量控制要求，主要接受生态环境部门及有关部门的日常监管。同时，你单位应严格管理维护，建立和完善各类应急预案，落实事故防范措施，杜绝事故排放。

四、若本项目排污口设置地点、排放方式、排放量、主要污染物及污水处理工艺发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理审批手续。

五、本决定仅作为本项目新建排污口设置审批的行政许可决定，如涉及其他部门权限，应按照有关规定办理相关手续。

六、原《关于江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区入河排污口设置的批复》澄高行审环[2023]33号废止。

江阴高新技术产业开发区管理委员会

2025年3月27日

抄送：无锡市江阴生态环境局。

江阴高新技术产业开发区管理委员会        2025年3月27日印发